{"excel":[{"name":"sheet2","freeze":"A1","styles":[{"align":"center"}],"merges":["A1:U1"],"rows":{"0":{"cells":{"0":{"text":"结构强度仿真数据库","merge":[0,20],"style":0},"1":{"style":0},"2":{"style":0},"3":{"style":0},"4":{"style":0},"5":{"style":0},"6":{"style":0},"7":{"style":0},"8":{"style":0},"9":{"style":0},"10":{"style":0},"11":{"style":0},"12":{"style":0},"13":{"style":0},"14":{"style":0},"15":{"style":0},"16":{"style":0},"17":{"style":0},"18":{"style":0},"19":{"style":0},"20":{"style":0}}},"1":{"cells":{"0":{"text":"序号"},"1":{"text":"仿真车型"},"2":{"text":"仿真部位"},"3":{"text":"仿真类型"},"4":{"text":"工况编号"},"5":{"text":"工况描述"},"6":{"text":"载荷应用"},"7":{"text":"载荷应用-纵向"},"8":{"text":"载荷应用-横向"},"9":{"text":"载荷应用-垂向"},"10":{"text":"制动梁号"},"11":{"text":"挠度载荷 Fn（kN)"},"12":{"text":"永久变形载荷 Fyj（kN）"},"13":{"text":"安全系数载荷 Fa（q kN）"},"14":{"text":"循环次数"},"15":{"text":"材料等级"},"16":{"text":"许用值"},"17":{"text":"标准号"},"18":{"text":"备注"},"19":{"text":"引用表对象"},"20":{"text":"引用文档"}}},"2":{"cells":{"0":{"text":"1"},"1":{"text":"动车组"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"LC01"},"5":{"text":"车体钢结构垂向载荷工况"},"6":{"text":"仅车体自重载荷"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"同时考虑车体刚度"},"19":{"text":"表 B.1 动车组车体静强度仿真分析主要工况"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"3":{"cells":{"0":{"text":"2"},"1":{"text":"动车组"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"LC02"},"5":{"text":"车辆整备状态垂向载荷工况"},"6":{"text":"车辆整备载荷（M1）"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"同时考虑车体刚度"},"19":{"text":"表 B.1 动车组车体静强度仿真分析主要工况"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"4":{"cells":{"0":{"text":"3"},"1":{"text":"动车组"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"LC03"},"5":{"text":"车辆超员状态垂向载荷工况"},"6":{"text":"1.车辆整备载荷（M1）；\n2.车辆超员载荷（M4）。"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"当车辆设计不允许超员时，应4 按照定员载荷M3 进行加载"},"19":{"text":"表 B.1 动车组车体静强度仿真分析主要工况"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"5":{"cells":{"0":{"text":"4"},"1":{"text":"动车组"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"LC04"},"5":{"text":"车辆最大垂向载荷工况"},"6":{"text":"1.3 倍（M1+M4）"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"当车辆设计不允许超员时，应4 按照定员载荷M3 进行加载"},"19":{"text":"表 B.1 动车组车体静强度仿真分析主要工况"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"6":{"cells":{"0":{"text":"5"},"1":{"text":"动车组"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"LC05"},"5":{"text":"车钩拉伸载荷工况"},"6":{"text":"1.车辆整备载荷（M1）；\n2.车钩拉伸载荷。"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":""},"19":{"text":"表 B.1 动车组车体静强度仿真分析主要工况"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"7":{"cells":{"0":{"text":"102"},"1":{"text":"城铁车辆"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"疲劳极限"},"4":{"text":"LCF_B1"},"5":{"text":"B 通过道岔"},"6":{"text":""},"7":{"text":""},"8":{"text":"0.15"},"9":{"text":"1+0.15"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":"循环次数根据选用的标准确定"},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"侧风载荷根据标准要求确定。"},"19":{"text":"表 B.7 城铁车辆车体疲劳仿真分析主要工况（参考 VDV152 标准）"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"8":{"cells":{"0":{"text":"103"},"1":{"text":"城铁车辆"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"疲劳极限"},"4":{"text":"LCF_B2"},"5":{"text":"B 通过道岔"},"6":{"text":""},"7":{"text":""},"8":{"text":"0.15"},"9":{"text":"1-0.15"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":"循环次数根据选用的标准确定"},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"侧风载荷根据标准要求确定。"},"19":{"text":"表 B.7 城铁车辆车体疲劳仿真分析主要工况（参考 VDV152 标准）"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"9":{"cells":{"0":{"text":"104"},"1":{"text":"城铁车辆"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"疲劳极限"},"4":{"text":"LCF_B3"},"5":{"text":"B 通过道岔"},"6":{"text":""},"7":{"text":""},"8":{"text":"-0.15"},"9":{"text":"1+0.15"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":"循环次数根据选用的标准确定"},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"侧风载荷根据标准要求确定。"},"19":{"text":"表 B.7 城铁车辆车体疲劳仿真分析主要工况（参考 VDV152 标准）"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"10":{"cells":{"0":{"text":"105"},"1":{"text":"城铁车辆"},"2":{"text":"车体"},"3":{"text":"疲劳极限"},"4":{"text":"LCF_B4"},"5":{"text":"B 通过道岔"},"6":{"text":""},"7":{"text":""},"8":{"text":"-0.15"},"9":{"text":"1-0.15"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":"循环次数根据选用的标准确定"},"15":{"text":""},"16":{"text":""},"17":{"text":""},"18":{"text":"侧风载荷根据标准要求确定。"},"19":{"text":"表 B.7 城铁车辆车体疲劳仿真分析主要工况（参考 VDV152 标准）"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第1部分：机车与客运车辆车体.pdf"}}},"11":{"cells":{"0":{"text":"206"},"1":{"text":"货运车辆"},"2":{"text":"摇枕"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"1"},"5":{"text":""},"6":{"text":"垂向载荷 P + 横向载荷 0.25P"},"7":{"text":""},"8":{"text":"0.25P"},"9":{"text":"P"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":"B 级钢"},"16":{"text":"117MPa"},"17":{"text":"AAR M-202"},"18":{"text":"注：1、静强度考核参照 AAR M-202-97 进行，仅作为参考；\n2、各静力学工况载荷值按 AAR M-202-2018 表 4.2 载荷取值；\n3、疲劳载荷 B1、B2、R 按 AAR M-202-2018 表 5.2 载荷取值；\n4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。"},"19":{"text":"表 B.2 AAR M-202 标准摇枕考核工况与评价"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第 4 部分：货运车辆转向架.pdf"}}},"12":{"cells":{"0":{"text":"207"},"1":{"text":"货运车辆"},"2":{"text":"摇枕"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"1"},"5":{"text":""},"6":{"text":"垂向载荷 P + 横向载荷 0.25P"},"7":{"text":""},"8":{"text":"0.25P"},"9":{"text":"P"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":"B+级钢"},"16":{"text":"151MPa"},"17":{"text":"AAR M-202"},"18":{"text":"注：1、静强度考核参照 AAR M-202-97 进行，仅作为参考；\n2、各静力学工况载荷值按 AAR M-202-2018 表 4.2 载荷取值；\n3、疲劳载荷 B1、B2、R 按 AAR M-202-2018 表 5.2 载荷取值；\n4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。"},"19":{"text":"表 B.2 AAR M-202 标准摇枕考核工况与评价"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第 4 部分：货运车辆转向架.pdf"}}},"13":{"cells":{"0":{"text":"208"},"1":{"text":"货运车辆"},"2":{"text":"摇枕"},"3":{"text":"静强度"},"4":{"text":"1"},"5":{"text":""},"6":{"text":"垂向载荷 P + 横向载荷 0.25P"},"7":{"text":""},"8":{"text":"0.25P"},"9":{"text":"P"},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":"C级钢"},"16":{"text":"181MPa"},"17":{"text":"AAR M-202"},"18":{"text":"注：1、静强度考核参照 AAR M-202-97 进行，仅作为参考；\n2、各静力学工况载荷值按 AAR M-202-2018 表 4.2 载荷取值；\n3、疲劳载荷 B1、B2、R 按 AAR M-202-2018 表 5.2 载荷取值；\n4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。"},"19":{"text":"表 B.2 AAR M-202 标准摇枕考核工况与评价"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第 4 部分：货运车辆转向架.pdf"}}},"14":{"cells":{"0":{"text":"209"},"1":{"text":"货运车辆"},"2":{"text":"摇枕"},"3":{"text":"横向载荷下的弹性变形"},"4":{"text":"2"},"5":{"text":""},"6":{"text":"0.95P"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":"B 级钢"},"16":{"text":"1.91mm"},"17":{"text":"AAR M-202"},"18":{"text":"注：1、静强度考核参照 AAR M-202-97 进行，仅作为参考；\n2、各静力学工况载荷值按 AAR M-202-2018 表 4.2 载荷取值；\n3、疲劳载荷 B1、B2、R 按 AAR M-202-2018 表 5.2 载荷取值；\n4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。"},"19":{"text":"表 B.2 AAR M-202 标准摇枕考核工况与评价"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第 4 部分：货运车辆转向架.pdf"}}},"15":{"cells":{"0":{"text":"210"},"1":{"text":"货运车辆"},"2":{"text":"摇枕"},"3":{"text":"横向载荷下的弹性变形"},"4":{"text":"2"},"5":{"text":""},"6":{"text":"0.95P"},"7":{"text":""},"8":{"text":""},"9":{"text":""},"10":{"text":""},"11":{"text":""},"12":{"text":""},"13":{"text":""},"14":{"text":""},"15":{"text":"B+级钢"},"16":{"text":"2.54mm"},"17":{"text":"AAR M-202"},"18":{"text":"注：1、静强度考核参照 AAR M-202-97 进行，仅作为参考；\n2、各静力学工况载荷值按 AAR M-202-2018 表 4.2 载荷取值；\n3、疲劳载荷 B1、B2、R 按 AAR M-202-2018 表 5.2 载荷取值；\n4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。"},"19":{"text":"表 B.2 AAR M-202 标准摇枕考核工况与评价"},"20":{"text":"课题1-轨道车辆结构强度仿真分析规范：第 4 部分：货运车辆转向架.pdf"}}}},"cols":{},"validations":[],"autofilter":{}}]}