中国南车股份有限公司 发布

2011－04－01实施

2011－01－24发布

三维建模通用规则

第1部分：通用要求

General principles of three-dimensional modeling—

Part 1: General requirements

Q/CSR 56.1－2011

Q/CSR

中国南车股份有限公司企业标准

-

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 三维数字模型的分类	2

5 三维数字模型的构成	3

6 三维建模通用要求	3

7 三维数字模型文件的命名原则	4

8 三维数字模型检查	4

9 三维数字模型管理要求	4

前    言

Q/CSR 56《三维建模通用规则》分为五个部分：

——第l部分 通用要求：

——第2部分 零件建模；

——第3部分 装配建模；

——第4部分 模型投影工程图

——第5部分 设计更改。

本部分为Q/CSR 56《三维建模通用规则》的第1部分。

本部分由中国南车股份有限公司技术标准化委员会秘书处提出并归口。

本部分主要起草单位：南车长江车辆有限公司、南车青岛四方机车车辆股份有限公司、南车戚墅堰机车有限公司、南车株洲电力机车有限公司、南车北京二七车辆有限公司、南车眉山车辆有限公司

本部分主要起草人：陈伟、夏清洁、董先明、郭立平、曾艳梅、卫利军、李冬。

三维建模通用规则  第1部分：通用要求

范围

Q/CSR 56的本部分规定了三维建模术语、模型分类与构成、建模通用要求、模型文件的命名原则、模型检查以及模型管理要求。

本部分适用于机械产品三维建模过程中三维数字模型的构建、应用及管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16722.1  技术产品文件  计算机辅助技术信息处理  安全性要求

GB/T 16722.2  技术产品文件  计算机辅助技术信息处理  原始文件

GB/T 16722.3  技术产品文件  计算机辅助技术信息处理  产品设计过程中的状态

GB/T 16722.4  技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 文件管理与检索系统

GB/T 18784  CAD/CAM数据质量

GB/T 18784.2  CAD/CAM数据质量保证方法

GB/T 24734.1  技术产品文件  数字化产品定义数据通则  第1部分：术语与定义

GB/T 24734.2  技术产品文件数字化产品定义数据通则 第2部分：数据集识别与控制

Q/CSR 56.2  三维建模通用规则 第2部分 零件建模

Q/CSR 56.3  三维建模通用规则 第3部分 装配建模

Q/CSR 56.4  三维建模通用规则 第4部分 模型投影工程图

Q/CSR 56.5  设计更改

术语和定义

- GB/T 24734.1确立的以及下列术语和定义适用于Q/CSR 56的本部分。

3.1

特征 feature

- 与一定功能和工程语义相结合的几何形状或工程信息表达的集合。

3.2

实体 solid body

由面或棱边构成封闭体积的三维几何体。

3.3

成熟度 mature degree

对设计完成及完善程度的量化描述，其数值范围为0～1。

- 3.4

- 零件特征树 feature tree of part model

体现零件设计过程及其特征组成的树状表达形式，反映了模型特征间的相互逻辑关系。

3.5

三维建模 three-dimensional modeling

应用三维机械CAD软件建立产品整机或零部件三维数字模型的过程。

- 3.6

- 三维数字模型 three-dimensional digital model

计算机中反映机械产品几何要素、约束要素和工程要素信息的集合。

- 3.7

- 装配结构树 hierarchical tree of assembly model

以树状形式表达并体现装配模型层次关系的信息集合。

三维数字模型的分类

按模型类型

根据模型对象的类型分类，一般可分为零件模型和装配模型。

按建模特点

根据零部件的建模特点分类。例如机加类、铸锻类、钣金类、线缆管路类等。

按模型用途

根据三维数字模型的具体用途分类。例如设计模型、分析模型、工艺模型等。

按研制阶段

根据三维数字模型不同研制阶段技术特点分类。例如方案设计模型、工程设计模型等。

三维数字模型的构成

完整的零部件三维数字模型由几何要素、约束要素和工程要素构成。

- a)几何要素

三维数字模型所包含的表达零部件几何特性的模型几何和辅助几何等要素。

- b)约束要素

三维数字模型所包含的表达零部件内部或零部件之间约束特性的要素，例如尺寸约束、表达式约束、形状约束、位置约束等。

- c)工程要素

三维数字模型所包含的表达零部件工程属性的要素，例如材料名称、材料特性、质量、技术要求等。

三维建模通用要求

建模环境设置

在建模前应对软件系统的基本量纲进行设置，这些量纲通常包括模型的长度、质量、时间、力、温度等。其余的量纲可在此基础上进行推算，例如当长度单位为毫米（mm）、时间单位为秒（s）、力的单位为牛顿（N）时，可以推算出速度的单位为毫米每秒（mm/s）、弹性模量单位为兆帕（MPa）。

此外还应对建模环境进行设置，这通常包括公差设置、缺省层设置、缺省路径设置、辅助面设置、工程图设置等。

模型比例

模型与零部件实物应保持1：1的比例关系。在某些特殊应用时（例如采用微缩模型进行快速原型制造时），可使用其它比例。

坐标系的定义与使用

坐标系的使用应满足以下要求：

- 三维数字模型应含有绝对坐标系信息；

- 可根据不同产品的建模和装配特点使用相对坐标系和绝对坐标系，坐标系的使用可在产品设计前进行统一定义；

- 坐标系应给出标识，且其标识应简明易读；

- 整车装配坐标系应符合右手定则。

6.4  零件三维设计建模

零件三维设计建模应符合Q/CSR 56.2的规定。

6.5 装配三维设计建模

装配三维设计建模应符合Q/CSR 56.3的规定。

三维数字模型文件的命名原则

为了适应三维数字模型的建模、文件管理、存储、发放、传递和更改等方面要求，模型文件应按GB/T 24734.2中第4章的规定，采用统一规则进行命名。

三维数字模型文件的命名应遵循以下原则：

- 唯一性原则：使模型文件得到唯一的存储标识，例如，可以采用文件名使之唯一，亦可通过其他属性使之唯一；

- 精简性原则：文件名应尽可能精简、易读，便于文件的共享、识别和使用；

- 相关性原则：同一零部件的不同类型文件名称应具有相关性，例如同一零部件的三维模型文件与其工程图文件名称之间应具有相关性。

三维数字模型检查

检查的基本原则

在将三维数字模型发放给设计团队或相关用户前，应进行模型检查。模型检查的基本原则是：

- 以产品规范及相关建模标准等为技术依据；

- 以模型的有效性和规范性检查为重点；

- 在设计的关键环节进行，通常应在数据交换或数据发放之前完成。

检查的基本内容

模型检查按GB/T 18784和GB/T 18784.2进行，其基本内容通常包括以下内容：

- 模型中几何信息的完整性、正确性、可更新性及规范性；

- 工程属性信息描述的完整性（包括零件的材料、技术要求等）；

- 三维模型投影生成二维工程图应符合Q/CSR 56.4的规定。

三维数字模型管理要求

三维数字模型发布

发布的内容

可根据模型的不同应用要求发布不同的模型信息。

发布的原则

9.1.2.1 发布模型是下游相关用户获得有效模型的合法途径。

9.1.2.2 发布模型应处于锁定状态，任何人和部门在没有获得更改权力前不得对其进行修改。

9.1.2.3 根据发布用途，确定发布模型的性质、对象和应用范围。

发布数据的使用

9.1.3.1 下游的设计活动应以上游正式发布的数据为设计输入。

9.1.3.2 发布数据应具有唯一的数据源，能够有效的控制版本和版次。

9.1.3.3 发布数据的信息应能够满足本设计环节所需的设计信息。

  - 数据管理要求

9.2.1 三维数字模型数据的管理应按GB/T 16722.1~4中的规定，在产品的全生命周期中，都能提供必要的信息，以保证对数据的管理和跟踪。

9.2.2 应将模型数据放在产品数据管理系统进行管理。

9.2.3 应建立数据安全权限管理机制，定时对数据进行备份。对于所有涉及三维数字模型日常工作进程的数据、文档资料，都应当实行多机备份、多种存储介质（至少两种）备份，以避免因自然或人为因素而造成的灾难性数据、资料损失。

- 9.3  材料、外购件及标准件库管理

9.3.1  建立统一的材料库、外购件及标准件库，由专人负责维护。

9.3.2  所有外购件采用一物一码处理，不允许多物同码、一物多码。对于一物多状态件，采用多状态配置文件或采用多状态不同图层处理。

9.3.3  外购件为装配件时，可做零件处理，必要时采用装配件处理。

- 9.4  技术状态管理要求

三维数字模型技术状态管理应采用版本管理，技术状态更改应符合Q/CSR 56.5 的规定。